长春市儿童医院自助服务终端机询价书

公司：

因我院工作需求，对自助服务终端机进行采购。在此向你公司就如下内容进行询价。

需求明细表

| 序号 | 名称 | 功能模块 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式挂号缴费自助机 | 机柜 | 立式机柜，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨，底部有移动轮，支持定制LOGO。 |
|  |  | 显示模块 | 液晶类型:≥16:9 显示比率≥40英寸TFT-LCD, LED 背光;,触摸屏接口：USB，触摸响应时间 ≦14ms , 最佳分辨率≥1920x1080 @ 60Hz，对比度（典型值）相当或优于1200:1；视频输入接口:VGA\DVI\HDMI； 触摸屏类型:≥40" 投射式防暴电容屏；触摸屏硬度:6H ; 触击测试≥50,000,000 次 |
|  |  | 工控主机 | 英特尔 CPU内建显示核心、内存：≥8GB DDR4 2400 ；处理器： ≥Intel i5 四核3.0GHz；硬盘：≥480GB SSD ；网卡：板载双千兆网卡； 显示输出： VGA、HDMI； |
|  |  | 银行卡读卡器 | 三卡合一：磁卡、IC 卡、RF 卡（磁卡： ISO7810 ID-1，7811，IC卡： ISO7816-2支持 T=0、T=1 CPU卡，支持 T=0、T=1 SIM卡RF卡： ISO14443 TYPE A＆B，支持 Mifare S50、S70、UL卡）； 电动吸卡吐卡，具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能； 具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能； 主要部件寿命≥500，000 次以上； 具有容错和特殊维护处理的功能：包括异常卡处理、掉电处理，银联PBOC2.0&EMV认证，具备防尘、防异物卡扣设计。 |
|  |  | 密码键盘 | 防水、防尘、防暴、防钻（入侵）、防拆、防泄露、防监听、防置换密钥、程序及敏感数据拆封自毁；支持DES、Triple DES算法和2048bit RSA算法；标准RS-232和标准USB 2.0接口，支持EPP配套软件 输入键盘：10个数字键，6个功能键； 键扩充性：可外接2片4键扩展功能键； 安全特性：表面防水、防尘、防暴。 符合银联认证要求 |
|  |  | 社保卡读卡器 | 可读写非接 RF 卡和接触式IC卡，符合产品符合 ISO/IEC7816 和 ISO/IEC 14443 规范要求。 |
|  |  | 条码扫描模块 | 识读模式：CMOS； 识读精度：≥10mil ； 识读景深：0mm~100mm； 带蜂鸣器提示； |
|  |  | 身份证读卡器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准； 适用于WIN98/2003/XP/WIN7/WIN10/Android/Linux平台； 阅读距离：0-3cm； 读卡速度：<1s。 |
|  |  | 凭条打印模块 | 80mm 热敏打印、自动切纸（半切）、纸将尽报警、卡纸报警、带黑标检测，打印宽度：79.5mm，纸卷直径：120mm，热敏头寿命：100km，切刀寿命：1000000 次，RS-232 接口 |
|  |  | 报告打印模块 | 最大打印幅面 A4 标配：128MB，最大：128MB 打印速度 A4：38ppm，最高分辨率(dpi) 600×600dpi 首页打印时间 A4：6.4 秒，纸盒：550 页。 |
|  |  | 电源模块 | UPS 电源：容量 1500VA，不低30分钟的UPS后备电源。 直流输出范围 12V,0～8.5A；输出电压精度 ±1%；纹波 120mVp-p 效率 88%；输入电压范围 85～264VAC/120～373VDC；输入浪涌电流 冷启动, 230V时为50A；电压调整范围 10.2～13.8V；启动上升保持时间 230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms；漏电流 <0.75mA / 240VAC；过载保护 过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原；过电压保护 13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原。 |
|  |  | 操作系统 | windows 正版操作系统授权. |
|  |  | 功放音响 | 自制专业型功放板，双立体声8Ω10W喇叭，有利于对操作人员的清晰引导。 |
| 2 | 报告/病历打印机 | 机柜 | 立式机柜，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨，底部有移动轮，支持定制LOGO。 |
|  |  | 显示模块 | 尺寸:≥32英寸显示比例16：9背光类型:LED，分 辨率:1920 × 1080, 响应时间:3ms,亮度：≥350cd，对比度 (标准 值)1500:1，单点触摸寿命：≥5000 万次。 |
|  |  | 工控主机 | 工控主机：CPU：相当于或优于Intel酷睿i54430四核，≥8G内存、硬盘：≥256SSD+1T 机械盘； |
|  |  | 条码扫描模块 | 识读模式：CMOS； 识读精度：≥10mil ； 识读景深：0mm~100mm； 带蜂鸣器提示； |
|  |  | 身份证读卡器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准； 适用于WIN98/2003/XP/WIN7/WIN10/Android/Linux平台； 阅读距离：0-3cm； 读卡速度：<1s。 |
|  |  | 报告打印模块 | 最大打印幅面 A4 标配：128MB，最大：128MB 打印速度 A4：38ppm，最高分辨率(dpi) 600×600dpi 首页打印时间 A4：6.4 秒，纸盒：550 页。 |
|  |  | 电源模块 | UPS 电源：容量 1500VA，不低30分钟的UPS后备电源。 直流输出范围 12V,0～8.5A；输出电压精度 ±1%；纹波 120mVp-p 效率 88%；输入电压范围 85～264VAC/120～373VDC；输入浪涌电流 冷启动, 230V时为50A；电压调整范围 10.2～13.8V；启动上升保持时间 230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms；漏电流 <0.75mA / 240VAC；过载保护 过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原；过电压保护 13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原。 |
|  |  | 操作系统 | windows 正版操作系统授权. |
|  |  | 功放音响 | 自制专业型功放板，双立体声8Ω10W喇叭，有利于对操作人员的清晰引导。 |
| 3 | 电子票据打印机 | 机柜 | 立式机柜，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨，底部有移动轮，支持定制LOGO。 |
|  |  | 工控主机 | CPU：相当于或优于Intel 酷睿i5 4430 四核， ≥8G内存、硬盘：≥256SSD+1T 机械盘； |
|  |  | 触控显示屏 | 尺寸:≥21英寸 显示比例16：9 背光类型:LED， 分辨率:1920×1080,响应时间:3ms,亮度：≥350cd，对比度(标准 值)1500:1，单点触摸寿命：≥5000万次。 |
|  |  | 身份证阅读器 | 符合公安《GA 450-2013 台式居民身份证阅读 器通用技术要求》和《GA 467-2013 居民身份证验证安全控制模块 接口技术规范》；阅读间距 0-30mm,工作频率 13.56MH，支持 TYPE B 标准；COM口通讯,USB 供电，可读取二代身份证、外国人 永久居住证、港澳台居住证信息。 |
|  |  | 二维码扫描器 | 图像传感器 640×480CMOS，照明，绿色 LED，识读精度 ≥5mil，识读角度旋转 360°，倾斜:±30°， 偏转:±40°，视场角度 BSF3661 水平 65°，垂直 48°。 |
|  |  | 彩色激光打印机 | 最大打印幅面 A4,标配：256MB， 打印速度 A4：38ppm，最高分辨率(dpi)600×600dpi 首页打印时间A4：6.4 秒，纸盒：550 页。 |
|  |  | UPS 电源 | 容量 1500VA，不低 10 分钟的 UPS 后备电源。 |
|  |  | 操作系统 | windows 正版操作系统授权 |
| 4 | 自助服务软件系统 |  | 实现门诊自费医保患者预约、挂号、缴费、患者费用清单查询、预约取号等功能。与现有系统对接打印化验单、门诊电子病历、检查报告打印、电子票据及费用清单打印功能。 |

询价单位：长春市儿童医院院信息统计办公室

询价日期：2025年 10 月

____________________________________接受询价日期：2025 年  月  日（此处需盖公司章）

报价日期：2025年  月  日

产品报价及明细：

| 产品名称 | 商品名称 | 商品描述 | 服务期限 | 数量 | 含税总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自助服务终端机 | 立式挂号缴费自助机 | 详见需求明细表 | >=3年 | 3台 |  |  |
|  | 报告/病历打印机 | 详见需求明细表 | >=3年 | 2台 |  |  |
|  | 电子票据打印机 | 详见需求明细表 | >=3年 | 2台 |  |  |
|  | 自助服务软件系统 | 详见需求明细表 | >=3年 | 1套 |  |  |
| 合计 | （大写） |  |  |  | （小写） |  |

备注：需在报价总合计处盖公司章，将原件寄回我院。